Объектовый передатчик TR-41

Основные технические характеристики :

1. Основные параметры

1.1. Габаритные размеры                                             140 мм х 67 мм х 23 мм

1.2. Рабочее напряжение питания                                               13,5 В + 2,1 В

- 2,7 В

1.3. Ток потребления :

дежурный режим                                                                         не более 40 мА

режим передачи                                                                            не более 1,3 А

1.4. Время работы от полностью заряженной                        не менее 5 суток

резервной батареи типа GP1270 6,5 Ач

1.5. Устройство запрета выхода на передачу при                               имеется

снижении рабочего напряжения питания

ниже 10,8 В

1.6. Рабочий диапазон температур                                                 –25 - +55 С

1.7. Относительная влажность                                                                   75%

2. Радиочастотные характеристики передатчика

2.1. Диапазон частот                                                                  146 – 174 МГц

2.2. Разнос каналов                                                                       12,5 / 25 КГц

2.3. Вид модуляции                                                             FFSK 2400 бит/сек

2.4. Время нахождения в эфире                                                                63 мс

2.5. Выходная мощность                                                             не менее 4 Вт

( при напряжении питания 13,5 В )

2.6. Стабильность частоты                                                      не хуже +- 1 кГц

2.7. Побочные излучения                                                   не более 0,25 мкВт

2.8. Выходной импеданс                                                50 Ом ( разъем BNC )

3. Характеристики кодера

3.1. Период тестовых посылок                             3 мин. с псевдослучайным

( последнее событие )                                           отклонением + 0,5 мин при

каждом выходе на передачу

3.2. Количество посылок о новом событии            3-4 с псевдослучайным

интервалом порядка 2 сек.

3.3. Кодирование посылки        квазидинамическое ( при каждом событии )

3.4. Количество входов :

потенциальный, программируемый                                                        7 (5)*

последовательный порт RS                                                                      1

3.5. Входное сопротивление                                                  не менее 10 кОм

3.6. Количество выходов :

программируемый типа ”открытый коллектор”                                   нет (1)*

для подключения индикаторного светодиода                                       нет (2)*

* - модификация TR-41M

Передатчик TR-41 с помощью последовательного порта RS напрямую

стыкуется с контрольными панелями Premier 416/816 производства фирмы

Texecom, ESPRIT 728,738,748 различных модификаций производства

фирмы PARADOX (Канада), что обеспечивает передачу полной инфор-

мации с контрольной панели, не задействуя ее исполнительные устройства.

Передатчик TR-41 соответствует требованиям российских стандартов ГОСТ 12252-86,

ГОСТ 30429-96, ГОСТ 50829-95, нормам ГКРЧ 23-88 и евростандартов ЕN 300 113,

EN 300086, EN 61000, IEC 60950.