Охранный передатчик TR 71D

Дополнение к инструкции пользователя при использовании устройства

идентификации доступа DALLAS

- Программирование передатчика.

1.1 Программирование пользовательского интерфейса передатчика производится с помощью программы PROG_PRD аналогично стандартному. При использовании передатчика в режиме DALLAS с установленной перемычкой J1 программные константы, которые ранее относисились к терминалу P10 – «Постановка/снятие», участвуют в обработке устройства идентификации доступа DALLAS следующим образом:

- активный уровень игнорируется

- антидребезг – время между контактированиями ключами DALLAS

- времена задержек на постановку/снятие исползуются

- код постановки необходимо выбрать 20 01

- код снятия необходимо выбрать 10 01

- Программирование кодов легальных DALLAS с присвоением им номеров пользователей от 1 до 10 производится:

- подключить устройство контактирующее DALLAS;

- подключить кабель программирования или специальную заглушку;

- подать питание;

- вставить DALLAS для которого будет выделен номер пользователя 1 в контактирующее устройство. При этом :

- все предыдущие данные о кодах пользователей будут стерты,

- текущий код внесен с номером 1, что будет подтверждено коротким сигналом зуммера,

- загорится зеленый светодиод, что свидетельствует о том, что передатчик находится в режиме записи кодов пользователей и не может быть опрошен от PC  PROG_PRD;

- каждое удачное контактирование DALLAS будет подтверждаться загоранием красного светодиода.

- B порядке нарастания номеров кодов пользователя осуществить контактирование всех DALLAS. При этом запись в память сопровождается звуком зуммера, удачное контактирование - загоранием красного светодиода.

- Через 8 сек. после последнего контактирования передатчик выходит из режима записи кодов пользователей, зеленый светодиод гаснет. Eсли после этого осуществляется контактирование DALLAS, передатчик вновь переходит в режим записи кодов пользователей без стирания имеющейся информации.

- Постановка/снятие с использованием устройства идентификации доступа DALLAS.

2.1. После подачи питания, передатчик находится в пассивном состоянии. При этом зеленый светодиод индицирует состояние зон, которые заданы как «только под охраной» (не 24 - часовые). Kогда все эти зоны в нормальном состоянии, зеленый светодиод горит – только в этом состоянии возможна постановка объекта под охрану!

2.2. При контактировании DALLAS с легальным кодом выдается звуковой сигнал и передатчик переходит из  пассивного состояния в состояние постановки на охрану. При этом красный светодиод моргает, зеленый продолжает индицировать состояние зон. Cостояние постановки под охрану длится заданное время, отсчитываемое с того момента, когда все охраняемые зоны встали в нормальное состояние. Последующим контактированием DALLAS во время постановки на охрану передатчик можно вернуть в пассивное состояние.

2.3.При переходе в состояние охраны выдается кратковременный звуковой сигнал заданной длительности, зеленый светодиод гаснет, красный загорается.  Передается радиокоманда ‘Постановка под охрану кодом ...’ с соответствующим кодом пользователя.

2.4. При возникновении тревоги выдается звуковой сигнал заданной длительности, красный светодиод моргает в четыре раза чаще,  чем при постановке на охрану, передается соответствующая радиокоманда. Если до момента снятия с охраны тревожная зона восстановилась, красный светодиод гаснет и передается  радиокоманда о восстановлении соответствующей зоны.

  - При контактировании DALLAS в состоянии тревоги или под охраной,

происходит снятие с охраны с выдачей радиокоманды с соответствующим кодом пользователя. Контактирование DALLAS, код которого занесен в память, приводит к загоранию красного светодиода с выдачей кратковременного звукового сигнала. Минимальный промежуток времени между двумя контактированиями определяется временем антидребезга входа «постановка/снятие».

3.Подключение контактирующего устройства DALLAS к передатчику.

3.1 Подключение производится по следующей схеме:

Цвет провода			Соответствие			Номер терминала ПРД

белый				 + зуммера			 + 12 В питания ПРД

красный			 + кр. светодиода		 11

черный			 корпус			 1

желтый			 выход данных		 10

синий				 - зуммера			 13

зеленый			 + зел. светодиода		 12