ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ НА 8 РАЙОНОВ.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Плата расширения предназначена для подключения к ПРД СОРС, с целью увеличения числа независимых охраняемых объектов до 9 по схеме: 24-х часовой вход ( “тревожная кнопка”) без контроля шлейфа - используются входы ПРД, вход постановка/снятие – используются входы платы, вход, который может быть задан, как 24-х часовой, так и как вход, который оценивается только в режиме под охраной– используются входы платы, выход индикации режима ПРД– используются выходы платы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

Плата расшириения питается от источника питания постоянного тока напряжением от 8 до 15 В, при этом ток потребления при ненагруженном передатчике RS-485 105 мА, а при нагруженном 155 ма. Питание подкдючается к терминалам, обозначенным "+" "-" 12 В.

Плата расширения имеет 8 независимых групп ( районов ) входов/выходов ( 1.1, 1.2, ОБЩ.1, ВЫХ.1,.... ......, 8.1, 8.2, ОБЩ.8, ВЫХ.8 ). Где входы 1.1, 2.1,....., 8.1 могут быть  запрограмми- рованы как 24-х часовые, или как входы, которые оцениваются только в режиме под охраной, входы  1.2, 2.2,....., 8.2 могут быть запрограммированы как 24-х часовые ( при этом входы 1.1, 2.1,....., 8.1 должны быть  запрограммированы как 24-х часовые ), или как входы постановки/ снятия. Выходы 1 - 8 предназначены для подключения светодиода " под охраной ", индициру- ющего в каком режиме находится соответствуящий район. В режиме без охраны он не горит. В режиме постановки под охрану, если соответствующий вход  1.2, 2.2,....., 8.2 приведен в состо- яние постановки,  и до истечения времени задержки постановки под охрану, он моргает, при мерно раз в секунду. Если  район взят под охрану, он загорается и горит постоянно до снятия района с охраны. При срабатывании соответствующего входа, заданного как вход, оцениваемый только в режиме под охраной, в режиме под охраной он начинает моргать с частотой примерно в четыре раза выше, чем в режиме постановки, до момента снятия ПРД с охраны. Светодиод подключается к выходу плюсовым выводом, второй вывод подключается к " ОБЩ. " ( " общий провод " ). При этом надо учесть, что если в режиме постановки под охрану района, соответству- ющий вход, который запрограммирован, как вход, оцениваемый только в режиме охраны, нахо- дится в состоянии срабатывания, этот район под охрану не возьмется.

Входы 1.1, 1.2,.........8.1, 8.2 имеют контроль шлейфа, т. е. между соответствующим входом и терминалом " ОБЩ. " должно быть включено сопротивление 2,2 кОм. Изменение сопротивления

на 20% аналогично состоянию срабатывания, соответствующего входа.

На плате расширения имеются терминалы для подключения тампера, которые могут быть использованы для охраны бокса в случае установки платы расширения отдельно от ПРД.

На плате расширения имеются терминалы: "А", "В" - приемник, "Z", "Y" - передатчик,- для подключения интерфейса RS-485, позволяющий унести плату расширения от ПРД, имеющего также интерфейс RS-485 ( имеется плата выпрямителя и стабилизатора с устройством зарядки АКБ и интерфейсом RS-485 для ПРД СОРС ), до 1 кМ, а также подключить к плате расширения еще один удаленный источник информации ( например, еще одну плату расшире-ния ). При подкллючении передатчика платы расширения к ПРД ( при разнесении ), и допол- нительного передатчика информации к приемнику платы расширения надо соединить терми- налы "Y", "Z" на одном устройстве с терминалами  "А", "В" на втором соответственно.

Для подключения платы расширения к ПРД СОРС, находящемуся с ней в одном ящике используется разъем " SERIAL ", в который вставляется кабель RS232 ПРД. Этот разъем также используется при программировании ЭППЗУ платы расширения.

На плате расширения имеются четыре перемычки, определяющие режимы работы платы. Перемычка 2 определяет режим программирования/работы платы расширения.

Перемычки 1, 3, 4 определяют либо это промежуточная плата между еще одним источником

информации и ПРД, либо это оконечная ( например, единственная плата расширения). При этом, если перемычками 1, 3, 4 плата задана, как единственная, она формирует и выдает каждые 20 секунд команду FFFE независимо от состояния своих входов. Если же плата задана, как промежуточная, она  эту команду не выдает, а в дополнение к информации о состоянии своих входов, ретранслирует дальше информацию, приходящую на приемник RS-485.

Команда FFFE интерпритируется, как команда о подключении платы ( плат ) расширения к ПРД.

Процессор платы расширения имеет буфер на 32 события. Если по каким-либо причинам он будет переполнен, дальнейшие события будут потеряны, и плата выдаст сообщение переполнения FFFС.

Программирование платы расширения осуществляется с использованием программы PROG_PL.EXE.

Кроме этого на плате расширения имеются два светодиода Tx и Rx, индицирующих, соответсвенно передаваемую и принимаемую платой информацию.

Плата расширения работает с ПРД, имеющем программу версии 2.1. При этом, как и в случае работы с платой телефонного коммуникатора, необходимо на плате ПРД замкнуть перемычку. В этом случае ПРД будет отслеживать подключение к нему платы расширения, и в случае ее отключения или неисправности выдаст на ПЦН команду FFF0.

При незамкнутой перемычке ПРД будет ретранслировать каждые 20 сек. команду FFFЕ с платы расширения .